检  测  报  告

报告编号：JHB/QG200309-02

样品类别：管网水

受检单位：金湖县自来水公司制水厂

金湖县自来水公司中心化验室

二零二零年三月二十八日

（第 1 页   共 10 页）

金湖县自来水公司中心化验室

检 测 报 告

样品编号：QG200309-07，08，09，10，11，12，13，14，15，16，17,18,19,20,21,22。

样品名称：金湖水厂管网水

样品性状：无色透明

检测性质：日常检测

受检单位：金湖县自来水公司制水厂

采样地点：陈桥镇政府（07），吕良大庄村村部(08),金北新街村部（09），王庄村委会(10),金南镇村委会（11），抬畈村委会（12），卞塘村委会（13），闵桥镇政府（14），塔集卫生院（15），淮建增压站（16），淮胜村委会（17），白马湖增压站（18），银涂镇政府（19），唐港增压站（20），涂沟增压站（21），乌龙渡增压站（22）。

采 样 人：吉 慧  吴 佳

采样日期：2020年03月09日

样品接收日期：2020年03月09日

检测日期：2020年03月09日——2020年03月25日

报告日期：2020年03月28日

检测结论：经检测，所测水样检测项目均符合《生活饮用水卫生标准》

GB5749-2006。

编制人： 闵 洁            编制日期：

审核人：张丽娜            审核日期：        检测单位盖章：

签发人：宋明军            签发日期：

（技术负责人）

（第 2 页   共 10 页）

金湖县自来水公司中心化验室

检 测 报 告

样品编号：QG200309-07,08,09,10,11,12,13,14,15,16，17,18,19,20,21,22。

检测结果：

| 项目 结果 和标准 样品编号 | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH值 | 铝 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 度 | NTU | 级 | —— | —— | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
|  | ≤15 | ≤1 | 不得有 异嗅、 异味 | 无 | 6.5- 8.5 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤1.0 | ≤1.0 |
| QG200309-07 | ＜5 | 0.14 | 无 | 无 | 7.82 | 0.135 | ＜0.05 | ＜0.02 | ＜0.05 | ＜0.05 |
| QG200309-08 | ＜5 | 0.19 | 无 | 无 | 7.94 | 0.140 | ＜0.05 | ＜0.02 | ＜0.05 | ＜0.05 |
| QG200309-09 | ＜5 | 0.15 | 无 | 无 | 7.86 | 0.135 | ＜0.05 | ＜0.02 | ＜0.05 | ＜0.05 |
| QG200309-10 | ＜5 | 0.13 | 无 | 无 | 7.82 | 0.137 | ＜0.05 | ＜0.02 | ＜0.05 | ＜0.05 |
| QG200309-11 | ＜5 | 0.12 | 无 | 无 | 7.80 | 0.145 | ＜0.05 | ＜0.02 | ＜0.05 | ＜0.05 |
| QG200309-12 | ＜5 | 0.11 | 无 | 无 | 7.78 | 0.135 | ＜0.05 | ＜0.02 | ＜0.05 | ＜0.05 |
| 项目 结果 和标准 样品编号 | 氯化物 | 硫酸盐 | 溶解性总固体 | 总硬度（以CaCO3计） | 耗氧量（CODMn法，以O2计） | 挥发酚类(以苯酚计) | 阴离子洗涤剂 | 总大肠菌群 | 耐热大肠菌群 | 大肠埃希氏菌 |
|  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | MPN/ 100mL | MPN/ 100mL | MPN/ 100mL |
|  | ≤250 | ≤250 | ≤1000 | ≤450 | ≤3.0 | ≤0.002 | ≤0.3 | 不得 检出 | 不得 检出 | 不得 检出 |
| QG200309-07 | 49.5 | 43.4 | 286 | 172 | 1.47 | ＜0.002 | ＜0.050 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| QG200309-08 | 49.6 | 43.5 | 286 | 174 | 1.34 | ＜0.002 | ＜0.050 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| QG200309-09 | 49.4 | 43.5 | 284 | 176 | 1.23 | ＜0.002 | ＜0.050 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| QG200309-10 | 50.0 | 43.6 | 287 | 176 | 1.58 | ＜0.002 | ＜0.050 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| QG200309-11 | 50.8 | 43.8 | 289 | 176 | 1.34 | ＜0.002 | ＜0.050 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| QG200309-12 | 50.2 | 43.6 | 288 | 174 | 1.42 | ＜0.002 | ＜0.050 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |

（第 3 页   共 10 页）

金湖县自来水公司中心化验室

检 测 报 告

样品编号：QG200309-07,08,09,10,11,12,13,14,15,16，17,18,19,20,21,22。

检测结果：

| 项目 结果 和标准 样品编号 | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH值 | 铝 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 度 | NTU | 级 | —— | —— | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
|  | ≤15 | ≤1 | 不得有 异嗅、 异味 | 无 | 6.5- 8.5 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤1.0 | ≤1.0 |
| QG200309-13 | ＜5 | 0.15 | 无 | 无 | 7.88 | 0.142 | ＜0.05 | ＜0.02 | ＜0.05 | ＜0.05 |
| QG200309-14 | ＜5 | 0.16 | 无 | 无 | 7.86 | 0.144 | ＜0.05 | ＜0.02 | ＜0.05 | ＜0.05 |
| QG200309-15 | ＜5 | 0.18 | 无 | 无 | 7.94 | 0.137 | ＜0.05 | ＜0.02 | ＜0.05 | ＜0.05 |
| QG200309-16 | ＜5 | 0.17 | 无 | 无 | 7.95 | 0.140 | ＜0.05 | ＜0.02 | ＜0.05 | ＜0.05 |
| QG200309-17 | ＜5 | 0.14 | 无 | 无 | 7.92 | 0.160 | ＜0.05 | ＜0.02 | ＜0.05 | ＜0.05 |
| 项目 结果 和标准 样品编号 | 氯化物 | 硫酸盐 | 溶解性总固体 | 总硬度（以CaCO3计） | 耗氧量（CODMn法，以O2计） | 挥发酚类(以苯酚计) | 阴离子洗涤剂 | 总大肠菌群 | 耐热大肠菌群 | 大肠埃希氏菌 |
|  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | MPN/ 100mL | MPN/ 100mL | MPN/ 100mL |
|  | ≤250 | ≤250 | ≤1000 | ≤450 | ≤3.0 | ≤0.002 | ≤0.3 | 不得 检出 | 不得 检出 | 不得 检出 |
| QG200309-13 | 49.8 | 43.7 | 283 | 176 | 1.34 | ＜0.002 | ＜0.050 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| QG200309-14 | 49.9 | 43.6 | 284 | 174 | 1.34 | ＜0.002 | ＜0.050 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| QG200309-15 | 50.3 | 43.7 | 288 | 176 | 1.42 | ＜0.002 | ＜0.050 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| QG200309-16 | 50.2 | 43.7 | 279 | 178 | 1.42 | ＜0.002 | ＜0.050 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| QG200309-17 | 50.0 | 43.7 | 284 | 174 | 1.50 | ＜0.002 | ＜0.050 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |

（第 4 页   共 10 页）

金湖县自来水公司中心化验室

检 测 报 告

样品编号：QG200309-07,08,09,10,11,12,13,14,15,16，17,18,19,20,21,22。

检测结果：

| 项目 结果 和标准 样品编号 | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH值 | 铝 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 度 | NTU | 级 | —— | —— | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
|  | ≤15 | ≤1 | 不得有 异嗅、 异味 | 无 | 6.5- 8.5 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤1.0 | ≤1.0 |
| QG200309-18 | ＜5 | 0.19 | 无 | 无 | 7.80 | 0.107 | ＜0.05 | ＜0.02 | ＜0.05 | ＜0.05 |
| QG200309-19 | ＜5 | 0.15 | 无 | 无 | 7.74 | 0.138 | ＜0.05 | ＜0.02 | ＜0.05 | ＜0.05 |
| QG200309-20 | ＜5 | 0.16 | 无 | 无 | 7.90 | 0.106 | ＜0.05 | ＜0.02 | ＜0.05 | ＜0.05 |
| QG200309-21 | ＜5 | 0.15 | 无 | 无 | 7.81 | 0.145 | ＜0.05 | ＜0.02 | ＜0.05 | ＜0.05 |
| QG200309-22 | ＜5 | 0.15 | 无 | 无 | 7.80 | 0.144 | ＜0.05 | ＜0.02 | ＜0.05 | ＜0.05 |
| 项目 结果 和标准 样品编号 | 氯化物 | 硫酸盐 | 溶解性总固体 | 总硬度（以CaCO3计） | 耗氧量（CODMn法，以O2计） | 挥发酚类(以苯酚计) | 阴离子洗涤剂 | 总大肠菌群 | 耐热大肠菌群 | 大肠埃希氏菌 |
|  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | MPN/ 100mL | MPN/ 100mL | MPN/ 100mL |
|  | ≤250 | ≤250 | ≤1000 | ≤450 | ≤3.0 | ≤0.002 | ≤0.3 | 不得 检出 | 不得 检出 | 不得 检出 |
| QG200309-18 | 50.2 | 43.8 | 285 | 174 | 1.50 | ＜0.002 | ＜0.050 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| QG200309-19 | 50.4 | 43.9 | 289 | 176 | 1.42 | ＜0.002 | ＜0.050 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| QG200309-20 | 50.9 | 44.3 | 281 | 178 | 1.34 | ＜0.002 | ＜0.050 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| QG200309-21 | 50.7 | 44.2 | 280 | 178 | 1.42 | ＜0.002 | ＜0.050 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| QG200309-22 | 51.6 | 44.2 | 286 | 174 | 1.23 | ＜0.002 | ＜0.050 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |

（第 5 页   共 10 页）

金湖县自来水公司中心化验室

检 测 报 告

样品编号：QG200309-07,08,09,10,11,12,13,14,15,16，17,18,19,20,21,22。

检测结果：

| 项目结果 和标准 样品编号 | 菌落 总数 | 砷 | 镉 | 铬 (六价) | 铅 | 汞 | 硒 | 氰化物 | 氟化物 | 硝酸盐(以N计) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CFU/mL | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
|  | ≤100 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤10 |
| QG200309-07 | 0 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0025 | ＜0.0001 | 0.0002 | ＜0.002 | 0.33 | 1.47 |
| QG200309-08 | 0 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0025 | ＜0.0001 | 0.0002 | ＜0.002 | 0.33 | 1.48 |
| QG200309-09 | 1 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0025 | ＜0.0001 | ＜0.0002 | ＜0.002 | 0.34 | 1.47 |
| QG200309-10 | 0 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0025 | ＜0.0001 | ＜0.0002 | ＜0.002 | 0.34 | 1.48 |
| QG200309-11 | 2 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0025 | ＜0.0001 | 0.0002 | ＜0.002 | 0.34 | 1.42 |
| QG200309-12 | 0 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0025 | ＜0.0001 | 0.0002 | ＜0.002 | 0.35 | 1.53 |
| 项目 和标准 结果 样品编号 | 二氯一溴甲烷 | 一氯二溴甲烷 | 三溴甲烷 | 三氯 甲烷 | 三卤 甲烷 | 四氯化碳 | 游离氯 | 氨氮 | 亚硝 酸盐 | 溴酸盐 |
|  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | - | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
|  | ≤0.06 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.06 | ≤1 | ≤0.002 | ≥0.05 | ≤0.5 | ≤1 | -- |
| QG200309-07 | 0.010 | 0.009 | ＜0.005 | 0.015 | 0.40 | ＜0.0001 | 0.4 | 0.10 | 0.001 | <0.008 |
| QG200309-08 | 0.010 | 0.009 | ＜0.005 | 0.014 | 0.55 .. | ＜0.0001 | 0.3 | 0.11 | 0.001 | <0.008 |
| QG200309-09 | 0.010 | 0.009 | ＜0.005 | 0.013 | 0.53 | ＜0.0001 | 0.2 | 0.09 | <0.001 | <0.008 |
| QG200309-10 | 0.012 | 0.010 | ＜0.005 | 0.020 | 0.70 | ＜0.0001 | 0.3 | 0.10 | 0.001 | <0.008 |
| QG200309-11 | 0.014 | 0.011 | ＜0.005 | 0.019 | 0.73 | ＜0.0001 | 0.5 | 0.09 | 0.001 | <0.008 |
| QG200309-12 | 0.013 | 0.010 | ＜0.005 | 0.023 | 0.77 | ＜0.0001 | 0.2 | 0.11 | <0.001 | <0.008 |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（第 6 页   共 10 页）

金湖县自来水公司中心化验室

检 测 报 告

样品编号：QG200309-07,08,09,10,11,12,13,14,15,16，17,18,19,20,21,22。

检测结果：

| 项目结果 和标准 样品编号 | 菌落 总数 | 砷 | 镉 | 铬 (六价) | 铅 | 汞 | 硒 | 氰化物 | 氟化物 | 硝酸盐(以N计) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CFU/mL | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
|  | ≤100 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤10 |
| QG200309-13 | 0 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0025 | ＜0.0001 | 0.0002 | ＜0.002 | 0.34 | 1.49 |
| QG200309-14 | 1 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0025 | ＜0.0001 | ＜0.0002 | ＜0.002 | 0.34 | 1.48 |
| QG200309-15 | 0 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0025 | ＜0.0001 | ＜0.0002 | ＜0.002 | 0.35 | 1.47 |
| QG200309-16 | 0 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0025 | ＜0.0001 | 0.0002 | ＜0.002 | 0.34 | 1.47 |
| QG200309-17 | 0 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0025 | ＜0.0001 | 0.0003 | ＜0.002 | 0.34 | 1.48 |
| 项目 和标准 结果 样品编号 | 二氯一溴甲烷 | 一氯二溴甲烷 | 三溴甲烷 | 三氯 甲烷 | 三卤 甲烷 | 四氯化碳 | 游离氯 | 氨氮 | 亚硝 酸盐 | 溴酸盐 |
|  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | - | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
|  | ≤0.06 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.06 | ≤1 | ≤0.002 | ≥0.05 | ≤0.5 | ≤1 | -- |
| QG200309-13 | 0.012 | 0.010 | ＜0.005 | 0.018 | 0.67 | ＜0.0001 | 0.2 | 0.10 | <0.001 | <0.008 |
| QG200309-14 | 0.011 | 0.009 | ＜0.005 | 0.017 | 0.62 | ＜0.0001 | 0.2 | 0.09 | <0.001 | <0.008 |
| QG200309-15 | 0.011 | 0.009 | ＜0.005 | 0.016 | 0.60 | ＜0.0001 | 0.4 | 0.11 | <0.001 | <0.008 |
| QG200309-16 | 0.010 | 0.009 | ＜0.005 | 0.014 | 0.55 | ＜0.0001 | 0.4 | 0.10 | 0.001 | <0.008 |
| QG200309-17 | 0.012 | 0.010 | ＜0.005 | 0.018 | 0.67 | ＜0.0001 | 0.3 | 0.11 | 0.001 | <0.008 |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（第 7 页   共 10 页）

金湖县自来水公司中心化验室

检 测 报 告

样品编号：QG200309-07,08,09,10,11,12,13,14,15,16，17,18,19,20,21,22。

检测结果：

| 项目结果 和标准 样品编号 | 菌落 总数 | 砷 | 镉 | 铬 (六价) | 铅 | 汞 | 硒 | 氰化物 | 氟化物 | 硝酸盐(以N计) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CFU/mL | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
|  | ≤100 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤10 |
| QG200309-18 | 0 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0025 | ＜0.0001 | 0.0003 | ＜0.002 | 0.35 | 1.49 |
| QG200309-19 | 0 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0025 | ＜0.0001 | ＜0.0002 | ＜0.002 | 0.35 | 1.47 |
| QG200309-20 | 0 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0025 | ＜0.0001 | ＜0.0002 | ＜0.002 | 0.26 | 1.48 |
| QG200309-21 | 0 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0025 | ＜0.0001 | ＜0.0002 | ＜0.002 | 0.34 | 1.46 |
| QG200309-22 | 0 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0025 | ＜0.0001 | 0.0003 | ＜0.002 | 0.34 | 1.42 |
| 项目 和标准 结果 样品编号 | 二氯一溴甲烷 | 一氯二溴甲烷 | 三溴甲烷 | 三氯 甲烷 | 三卤 甲烷 | 四氯化碳 | 游离氯 | 氨氮 | 亚硝 酸盐 | 溴酸盐 |
|  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | - | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
|  | ≤0.06 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.06 | ≤1 | ≤0.002 | ≥0.05 | ≤0.5 | ≤1 | -- |
| QG200309-18 | 0.013 | 0.010 | ＜0.005 | 0.019 | 0.70 | ＜0.0001 | 0.4 | 0.10 | <0.001 | <0.008 |
| QG200309-19 | 0.012 | 0.010 | ＜0.005 | 0.016 | 0.63 | ＜0.0001 | 0.3 | 0.09 | 0.001 | <0.008 |
| QG200309-20 | 0.015 | 0.011 | ＜0.005 | 0.024 | 0.83 | ＜0.0001 | 0.4 | 0.10 | 0.001 | <0.008 |
| QG200309-21 | 0.013 | 0.011 | ＜0.005 | 0.017 | 0.68 | ＜0.0001 | 0.4 | 0.09 | <0.001 | <0.008 |
| QG200309-22 | 0.012 | 0.010 | ＜0.005 | 0.020 | 0.70 | ＜0.0001 | 0.4 | 0.09 | 0.001 | <0.008 |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（第 8 页   共 10 页）

金湖县自来水公司中心化验室

检测报告

检测依据：

| 检测项目名称 | 检测依据 |
| --- | --- |
| 色度 | GB/T5750.4-2006(1.1) |
| 浑浊度 | GB/T5750.4-2006(2.1) |
| 臭和味 | GB/T5750.4-2006(3.1) |
| 肉眼可见物 | GB/T5750.4-2006(4.1) |
| pH值 | GB/T5750.4-2006(5.1) |
| 总硬度（以CaCO3计） | GB/T5750.4-2006(7.1) |
| 溶解性总固体 | GB/T5750.4-2006(8.1) |
| 挥发酚类(以苯酚计) | GB/T5750.4-2006(9.1) |
| 阴离子合成洗涤剂 | GB/T5750.4-2006(10.1) |
| 硫酸盐 | GB/T5750.5-2006(1.2) |
| 氯化物 | GB/T5750.5-2006(2.2) |
| 氟化物 | GB/T5750.5-2006(3.2) |
| 氰化物 | GB/T5750.5-2006(4.2) |
| 硝酸盐(以N计) | GB/T5750.5-2006(5.3) |
| 铝 | GB/T5750.6-2006(1.1) |
| 铁 | GB/T5750.6-2006(2.1) |
| 锰 | GB/T5750.6-2006(3.1) |
| 铜 | GB/T5750.6-2006(4.1) |
| 锌 | GB/T5750.6-2006(5.1) |
| 砷 | GB/T5750.6-2006(6.1) |
| 硒 | GB/T5750.6-2006(7.1) |
| 汞 | GB/T5750.6-2006(8.1) |
| 镉 | GB/T5750.6-2006(9.1) |
| 铬（六价） | GB/T5750.6-2006(10.1) |
| 铅 | GB/T5750.6-2006(11.1) |
| 耗氧量（CODMn法，以O2计） | GB/T5750.7-2006(1.1) |
| 四氯化碳 | GB/T5750.8-2006(1.2) |
| 三卤甲烷 | GB/T5750.8-2006(1.2) |
| 氨氮 | GB/T5750.5-2006（9.1） |
| 游离氯 | GB/T5750.11-2006(1.2) |
| 总氯 | GB/T5750.11-2006(1.2) |
| 菌落总数 | GB/T5750.12-2006(1.1) |
| 总大肠菌群 | GB/T5750.12-2006(2.1) |
| 耐热大肠菌群 | GB/T5750.12-2006(3.1) |
| 大肠埃希氏菌 | GB/T5750.12-2006(4.1) |

（第9 页   共 10 页）

说    明

- 本报告不允许用铅笔、圆珠笔填写，不得涂改、增删。

- 本报告经签字盖章后生效（附页加盖骑缝章）。

- 本报告只对送检样品负责。

- 本报告未经同意不得作为商品广告使用，不得部分复印。

- 对本报告有异议时，请在收到报告之日起十五日内通知本中心。

名称：金湖县自来水公司中心化验室

地址：金湖县甘泉路4号

邮编：211600

电话：0517-86800723

（第10 页   共 10 页）