检  测  报  告

报告编号：JHB/QG200413-02

样品类别：管网水

受检单位：金湖县自来水公司制水厂

金湖县自来水公司中心化验室

二零二零年四月二十九日

（第 1 页   共 10 页）

金湖县自来水公司中心化验室

检 测 报 告

样品编号：QG200413-07，08，09，10，11，12，13，14，15，16，17,18,19,20,21,22，23,24。

样品名称：金湖水厂管网水

样品性状：无色透明

检测性质：日常检测

受检单位：金湖县自来水公司制水厂

采样地点：陈桥镇政府（07），吕良大庄村村部(08),金北新街村部（09）,金南镇村委会（10），淮胜卫生院（11），卞塘村委会（12），闵桥镇政府（13），塔集卫生院（14），银涂镇政府（15），乌龙渡增压站（16），新农村委会（17），孙集卫生院（18），前锋镇政府（19），复兴圩农场（20），夹沟增压站（21），戴楼南北建材（22），金西农家菜馆（23），官塘村委会（24）。

采 样 人：吉 慧  吴 佳

采样日期：2020年04月13日

样品接收日期：2020年04月13日

检测日期：2020年04月13日——2020年04月23日

报告日期：2020年04月29日

检测结论：经检测，所测水样检测项目均符合《生活饮用水卫生标准》

GB5749-2006。

编制人： 闵 洁            编制日期：

审核人：张丽娜            审核日期：        检测单位盖章：

签发人：宋明军            签发日期：

（技术负责人）

（第 2 页   共 10 页）

金湖县自来水公司中心化验室

检 测 报 告

样品编号：QG200413-07,08,09,10,11,12,13,14,15,16，17,18,19,20,21,22,23,24。

检测结果：

| 项目 结果 和标准 样品编号 | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH值 | 铝 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 度 | NTU | 级 | —— | —— | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
|  | ≤15 | ≤1 | 不得有 异嗅、 异味 | 无 | 6.5- 8.5 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤1.0 | ≤1.0 |
| QG200413-07 | ＜5 | 0.13 | 无 | 无 | 7.79 | 0.138 | ＜0.05 | ＜0.02 | ＜0.05 | ＜0.05 |
| QG200413-08 | ＜5 | 0.13 | 无 | 无 | 7.89 | 0.147 | ＜0.05 | ＜0.02 | ＜0.05 | ＜0.05 |
| QG200413-09 | ＜5 | 0.12 | 无 | 无 | 7.93 | 0.133 | ＜0.05 | ＜0.02 | ＜0.05 | ＜0.05 |
| QG200413-10 | ＜5 | 0.15 | 无 | 无 | 7.90 | 0.135 | ＜0.05 | ＜0.02 | ＜0.05 | ＜0.05 |
| QG200413-11 | ＜5 | 0.15 | 无 | 无 | 7.99 | 0.130 | ＜0.05 | ＜0.02 | ＜0.05 | ＜0.05 |
| QG200413-12 | ＜5 | 0.16 | 无 | 无 | 7.98 | 0.134 | ＜0.05 | ＜0.02 | ＜0.05 | ＜0.05 |
| 项目 结果 和标准 样品编号 | 氯化物 | 硫酸盐 | 溶解性总固体 | 总硬度（以CaCO3计） | 耗氧量（CODMn法，以O2计） | 挥发酚类(以苯酚计) | 阴离子洗涤剂 | 总大肠菌群 | 耐热大肠菌群 | 大肠埃希氏菌 |
|  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | MPN/ 100mL | MPN/ 100mL | MPN/ 100mL |
|  | ≤250 | ≤250 | ≤1000 | ≤450 | ≤3.0 | ≤0.002 | ≤0.3 | 不得 检出 | 不得 检出 | 不得 检出 |
| QG200413-07 | 49.1 | 42.4 | 284 | 154 | 1.28 | ＜0.002 | ＜0.050 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| QG200413-08 | 48.8 | 42.4 | 279 | 154 | 1.19 | ＜0.002 | ＜0.050 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| QG200413-09 | 48.6 | 42.5 | 283 | 154 | 1.19 | ＜0.002 | ＜0.050 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| QG200413-10 | 47.9 | 42.4 | 289 | 154 | 1.34 | ＜0.002 | ＜0.050 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| QG200413-11 | 48.3 | 42.4 | 288 | 152 | 1.34 | ＜0.002 | ＜0.050 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| QG200413-12 | 47.6 | 42.4 | 278 | 154 | 1.34 | ＜0.002 | ＜0.050 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |

（第 3 页   共 10 页）

金湖县自来水公司中心化验室

检 测 报 告

样品编号：QG200413-07,08,09,10,11,12,13,14,15,16，17,18,19,20,21,22，23,24。

检测结果：

| 项目 结果 和标准 样品编号 | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH值 | 铝 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 度 | NTU | 级 | —— | —— | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
|  | ≤15 | ≤1 | 不得有 异嗅、 异味 | 无 | 6.5- 8.5 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤1.0 | ≤1.0 |
| QG200413-13 | ＜5 | 0.16 | 无 | 无 | 7.90 | 0.140 | ＜0.05 | ＜0.02 | ＜0.05 | ＜0.05 |
| QG200413-14 | ＜5 | 0.14 | 无 | 无 | 7.92 | 0.135 | ＜0.05 | ＜0.02 | ＜0.05 | ＜0.05 |
| QG200413-15 | ＜5 | 0.18 | 无 | 无 | 7.89 | 0.135 | ＜0.05 | ＜0.02 | ＜0.05 | ＜0.05 |
| QG200413-16 | ＜5 | 0.18 | 无 | 无 | 7.91 | 0.138 | ＜0.05 | ＜0.02 | ＜0.05 | ＜0.05 |
| QG200413-17 | ＜5 | 0.30 | 无 | 无 | 8.10 | 0.139 | ＜0.05 | ＜0.02 | ＜0.05 | ＜0.05 |
| QG200413-18 | ＜5 | 0.14 | 无 | 无 | 7.89 | 0.131 | ＜0.05 | ＜0.02 | ＜0.05 | ＜0.05 |
| 项目 结果 和标准 样品编号 | 氯化物 | 硫酸盐 | 溶解性总固体 | 总硬度（以CaCO3计） | 耗氧量（CODMn法，以O2计） | 挥发酚类(以苯酚计) | 阴离子洗涤剂 | 总大肠菌群 | 耐热大肠菌群 | 大肠埃希氏菌 |
|  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | MPN/ 100mL | MPN/ 100mL | MPN/ 100mL |
|  | ≤250 | ≤250 | ≤1000 | ≤450 | ≤3.0 | ≤0.002 | ≤0.3 | 不得 检出 | 不得 检出 | 不得 检出 |
| QG200413-13 | 48.8 | 42.5 | 279 | 156 | 1.50 | ＜0.002 | ＜0.050 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| QG200413-14 | 49.2 | 42.8 | 281 | 156 | 1.28 | ＜0.002 | ＜0.050 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| QG200413-15 | 48.1 | 42.6 | 290 | 152 | 1.34 | ＜0.002 | ＜0.050 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| QG200413-16 | 48.5 | 42.8 | 284 | 152 | 1.50 | ＜0.002 | ＜0.050 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| QG200413-17 | 48.0 | 43.0 | 288 | 152 | 1.50 | ＜0.002 | ＜0.050 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| QG200413-18 | 49.1 | 42.6 | 286 | 154 | 1.34 | ＜0.002 | ＜0.050 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |

（第 4 页   共 10 页）

金湖县自来水公司中心化验室

检 测 报 告

样品编号：QG200413-07,08,09,10,11,12,13,14,15,16，17,18,19,20,21,22，23,24。

检测结果：

| 项目 结果 和标准 样品编号 | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH值 | 铝 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 度 | NTU | 级 | —— | —— | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
|  | ≤15 | ≤1 | 不得有 异嗅、 异味 | 无 | 6.5- 8.5 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤1.0 | ≤1.0 |
| QG200413-19 | ＜5 | 0.14 | 无 | 无 | 7.85 | 0.136 | ＜0.05 | ＜0.02 | ＜0.05 | ＜0.05 |
| QG200413-20 | ＜5 | 0.14 | 无 | 无 | 7.90 | 0.161 | ＜0.05 | ＜0.02 | ＜0.05 | ＜0.05 |
| QG200413-21 | ＜5 | 0.31 | 无 | 无 | 8.08 | 0.123 | ＜0.05 | ＜0.02 | ＜0.05 | ＜0.05 |
| QG200413-22 | ＜5 | 0.21 | 无 | 无 | 7.84 | 0.142 | ＜0.05 | ＜0.02 | ＜0.05 | ＜0.05 |
| QG200413-23 | ＜5 | 0.22 | 无 | 无 | 7.80 | 0.131 | ＜0.05 | ＜0.02 | ＜0.05 | ＜0.05 |
| QG200413-24 | ＜5 | 0.19 | 无 | 无 | 7.89 | 0.123 | ＜0.05 | ＜0.02 | ＜0.05 | ＜0.05 |
| 项目 结果 和标准 样品编号 | 氯化物 | 硫酸盐 | 溶解性总固体 | 总硬度（以CaCO3计） | 耗氧量（CODMn法，以O2计） | 挥发酚类(以苯酚计) | 阴离子洗涤剂 | 总大肠菌群 | 耐热大肠菌群 | 大肠埃希氏菌 |
|  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | MPN/ 100mL | MPN/ 100mL | MPN/ 100mL |
|  | ≤250 | ≤250 | ≤1000 | ≤450 | ≤3.0 | ≤0.002 | ≤0.3 | 不得 检出 | 不得 检出 | 不得 检出 |
| QG200413-19 | 49.0 | 42.8 | 288 | 156 | 1.34 | ＜0.002 | ＜0.050 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| QG200413-20 | 48.3 | 43.0 | 286 | 156 | 1.50 | ＜0.002 | ＜0.050 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| QG200413-21 | 49.5 | 42.7 | 284 | 156 | 1.34 | ＜0.002 | ＜0.050 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| QG200413-22 | 48.0 | 42.7 | 288 | 152 | 1.50 | ＜0.002 | ＜0.050 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| QG200413-23 | 47.7 | 42.9 | 279 | 147 | 1.50 | ＜0.002 | ＜0.050 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| QG200413-24 | 47.6 | 42.8 | 286 | 154 | 1.42 | ＜0.002 | ＜0.050 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |

（第 5 页   共 10 页）

金湖县自来水公司中心化验室

检 测 报 告

样品编号：QG200413-07,08,09,10,11,12,13,14,15,16，17,18,19,20,21,22,23,24。

检测结果：

| 项目 和标准 结果 样品编号 | 菌落 总数 | 砷 | 镉 | 铬 (六价) | 铅 | 汞 | 硒 | 氰化物 | 氟化物 | 硝酸盐(以N计) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CFU/mL | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
|  | ≤100 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤10 |
| QG200413-07 | 1 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0025 | ＜0.0001 | 0.0002 | ＜0.002 | 0.36 | 0.612 |
| QG200413-08 | 0 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0025 | ＜0.0001 | 0.0003 33 | ＜0.002 | 0.36 | 0.616 |
| QG200413-09 | 0 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0025 | ＜0.0001 | 0.0004 | ＜0.002 | 0.37 | 0.632 |
| QG200413-10 | 0 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0025 | ＜0.0001 | ＜0.0002 | ＜0.002 | 0.37 | 0.608 |
| QG200413-11 | 0 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0025 | ＜0.0001 | 0.0004 | ＜0.002 | 0.36 | 0.606 |
| QG200413-12 | 0 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0025 | ＜0.0001 | 0.0004 | ＜0.002 | 0.37 | 0.603 |
| 项目 和标准 结果 样品编号 | 二氯一溴甲烷 | 一氯二溴甲烷 | 三溴甲烷 | 三氯 甲烷 | 三卤 甲烷 | 四氯化碳 | 游离氯 | 氨氮 | 亚硝 酸盐 | 溴酸盐 |
|  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | - | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
|  | ≤0.06 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.06 | ≤1 | ≤0.002 | ≥0.05 | ≤0.5 | ≤1 | -- |
| QG200413-07 | 0.016 | 0.012 | ＜0.005 | 0.024 | 0.79 | ＜0.0001 | 0.8 | 0.12 | <0.001 | <0.008 |
| QG200413-08 | 0.017 | 0.013 | ＜0.005 | 0.024 | 0.81 | ＜0.0001 | 0.8 | 0.13 | <0.001 | <0.008 |
| QG200413-09 | 0.017 | 0.013 | ＜0.005 | 0.023 | 0.80 | ＜0.0001 | 0.7 | 0.14 | <0.001 | <0.008 |
| QG200413-10 | 0.014 | 0.012 | ＜0.005 | 0.018 | 0.65 | ＜0.0001 | 0.5 | 0.13 | <0.001 | <0.008 |
| QG200413-11 | 0.015 | 0.012 | ＜0.005 | 0.023 | 0.75 | ＜0.0001 | 0.5 | 0.14 | <0.001 | <0.008 |
| QG200413-12 | 0.015 | 0.012 | ＜0.005 | 0.020 | 0.70 | ＜0.0001 | 0.4 | 0.14 | <0.001 | <0.008 |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（第 6 页   共 10 页）

金湖县自来水公司中心化验室

检 测 报 告

样品编号：QG200413-07,08,09,10,11,12,13,14,15,16，17,18,19,20,21,22,23,24。

检测结果：

| 项目和标准 结果 样品编号 | 菌落 总数 | 砷 | 镉 | 铬 (六价) | 铅 | 汞 | 硒 | 氰化物 | 氟化物 | 硝酸盐(以N计) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CFU/mL | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
|  | ≤100 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤10 |
| QG200413-13 | 0 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0025 | ＜0.0001 | 0.0004 | ＜0.002 | 0.37 | 0.618 |
| QG200413-14 | 0 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0025 | ＜0.0001 | 0.0003 | ＜0.002 | 0.37 | 0.637 |
| QG200413-15 | 0 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0025 | ＜0.0001 | 0.0003 | ＜0.002 | 0.37 | 0.583 |
| QG200413-16 | 1 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0025 | ＜0.0001 | ＜0.0002 | ＜0.002 | 0.37 | 0.598 |
| QG200413-17 | 0 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0025 | ＜0.0001 | 0.0003 | ＜0.002 | 0.38 | 0.657 |
| QG200413-18 | 0 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0025 | ＜0.0001 | 0.0003 | ＜0.002 | 0.36 | 0.630 |
| 项目 和标准 结果 样品编号 | 二氯一溴甲烷 | 一氯二溴甲烷 | 三溴甲烷 | 三氯 甲烷 | 三卤 甲烷 | 四氯化碳 | 游离氯 | 氨氮 | 亚硝 酸盐 | 溴酸盐 |
|  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | - | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
|  | ≤0.06 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.06 | ≤1 | ≤0.002 | ≥0.05 | ≤0.5 | ≤1 | -- |
| QG200413-13 | 0.017 | 0.013 | ＜0.005 | 0.026 | 0.85 | ＜0.0001 | 0.3 | 0.14 | <0.001 | <0.008 |
| QG200413-14 | 0.016 | 0.013 | ＜0.005 | 0.025 | 0.81 | ＜0.0001 | 0.5 | 0.14 | <0.001 | <0.008 |
| QG200413-15 | 0.015 | 0.012 | ＜0.005 | 0.018 | 0.67 | ＜0.0001 | 0.5 | 0.13 | <0.001 | <0.008 |
| QG200413-16 | 0.016 | 0.013 | ＜0.005 | 0.025 | 0.81 | ＜0.0001 | 0.7 | 0.14 | <0.001 | <0.008 |
| QG200413-17 | 0.018 | 0.014 | ＜0.005 | 0.025 | 0.86 | ＜0.0001 | 0.1 | 0.13 | <0.001 | <0.008 |
| QG200413-18 | 0.017 | 0.013 | ＜0.005 | 0.024 | 0.81 | ＜0.0001 | 0.7 | 0.12 | <0.001 | <0.008 |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（第 7 页   共 10 页）

2019年1月出厂水42项水质检测报告

样品编号：QG200413-07,08,09,10,11,12,13,14,15,16，17,18,19,20,21,22,23,24。

检测结果：

| 项目和标准 结果 样品编号 | 菌落 总数 | 砷 | 镉 | 铬 (六价) | 铅 | 汞 | 硒 | 氰化物 | 氟化物 | 硝酸盐(以N计) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CFU/mL | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
|  | ≤100 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤10 |
| QG200413-19 | 0 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0025 | ＜0.0001 | 0.0005 | ＜0.002 | 0.36 | 0.637 |
| QG200413-20 | 0 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0025 | ＜0.0001 | 0.0004 | ＜0.002 | 0.38 | 0.672 |
| QG200413-21 | 0 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0025 | ＜0.0001 | 0.0003 | ＜0.002 | 0.37 | 0.654 |
| QG200413-22 | 0 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0025 | ＜0.0001 | 0.0005 | ＜0.002 | 0.37 | 0.613 |
| QG200413-23 | 0 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0025 | ＜0.0001 | 0.0002 | ＜0.002 | 0.39 | 0.601 |
| QG200413-24 | 0 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0025 | ＜0.0001 | 0.0003 | ＜0.002 | 0.37 | 0.579 |
| 项目 和标准 结果 样品编号 | 二氯一溴甲烷 | 一氯二溴甲烷 | 三溴甲烷 | 三氯 甲烷 | 三卤 甲烷 | 四氯化碳 | 游离氯 | 氨氮 | 亚硝 酸盐 | 溴酸盐 |
|  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | - | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
|  | ≤0.06 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.06 | ≤1 | ≤0.002 | ≥0.05 | ≤0.5 | ≤1 | -- |
| QG200413-19 | 0.017 | 0.013 | ＜0.005 | 0.024 | 0.81 | ＜0.0001 | 0.5 | 0.11 | <0.001 | <0.008 |
| QG200413-20 | 0.017 | 0.014 | ＜0.005 | 0.021 | 0.77 | ＜0.0001 | 0.1 | 0.14 | <0.001 | <0.008 |
| QG200413-21 | 0.017 | 0.014 | ＜0.005 | 0.026 | 0.86 | ＜0.0001 | 0.5 | 0.13 | <0.001 | <0.008 |
| QG200413-22 | 0.017 | 0.013 | ＜0.005 | 0.024 | 0.81 | ＜0.0001 | 0.5 | 0.13 | <0.001 | <0.008 |
| QG200413-23 | 0.014 | 0.012 | ＜0.005 | 0.019 | 0.67 | ＜0.0001 | 0.5 | 0.18 | <0.001 | <0.008 |
| QG200413-24 | 0.018 | 0.014 | ＜0.005 | 0.024 | 0.84 | ＜0.0001 | 0.5 | 0.14 | <0.001 | <0.008 |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（第 8 页   共 10 页）

金湖县自来水公司中心化验室

检测报告

检测依据：

| 检测项目名称 | 检测依据 |
| --- | --- |
| 色度 | GB/T5750.4-2006(1.1) |
| 浑浊度 | GB/T5750.4-2006(2.1) |
| 臭和味 | GB/T5750.4-2006(3.1) |
| 肉眼可见物 | GB/T5750.4-2006(4.1) |
| pH值 | GB/T5750.4-2006(5.1) |
| 总硬度（以CaCO3计） | GB/T5750.4-2006(7.1) |
| 溶解性总固体 | GB/T5750.4-2006(8.1) |
| 挥发酚类(以苯酚计) | GB/T5750.4-2006(9.1) |
| 阴离子合成洗涤剂 | GB/T5750.4-2006(10.1) |
| 硫酸盐 | GB/T5750.5-2006(1.2) |
| 氯化物 | GB/T5750.5-2006(2.2) |
| 氟化物 | GB/T5750.5-2006(3.2) |
| 氰化物 | GB/T5750.5-2006(4.2) |
| 硝酸盐(以N计) | GB/T5750.5-2006(5.3) |
| 铝 | GB/T5750.6-2006(1.1) |
| 铁 | GB/T5750.6-2006(2.1) |
| 锰 | GB/T5750.6-2006(3.1) |
| 铜 | GB/T5750.6-2006(4.1) |
| 锌 | GB/T5750.6-2006(5.1) |
| 砷 | GB/T5750.6-2006(6.1) |
| 硒 | GB/T5750.6-2006(7.1) |
| 汞 | GB/T5750.6-2006(8.1) |
| 镉 | GB/T5750.6-2006(9.1) |
| 铬（六价） | GB/T5750.6-2006(10.1) |
| 铅 | GB/T5750.6-2006(11.1) |
| 耗氧量（CODMn法，以O2计） | GB/T5750.7-2006(1.1) |
| 四氯化碳 | GB/T5750.8-2006(1.2) |
| 三卤甲烷 | GB/T5750.8-2006(1.2) |
| 氨氮 | GB/T5750.5-2006（9.1） |
| 游离氯 | GB/T5750.11-2006(1.2) |
| 溴酸盐 | GB/T5750.10-2006（14.2） |
| 总氯 | GB/T5750.11-2006(1.2) |
| 菌落总数 | GB/T5750.12-2006(1.1) |
| 总大肠菌群 | GB/T5750.12-2006(2.1) |
| 耐热大肠菌群 | GB/T5750.12-2006(3.1) |
| 大肠埃希氏菌 | GB/T5750.12-2006(4.1) |

（第9 页   共 10 页）

说    明

- 本报告不允许用铅笔、圆珠笔填写，不得涂改、增删。

- 本报告经签字盖章后生效（附页加盖骑缝章）。

- 本报告只对送检样品负责。

- 本报告未经同意不得作为商品广告使用，不得部分复印。

- 对本报告有异议时，请在收到报告之日起十五日内通知本中心。

名称：金湖县自来水公司中心化验室

地址：金湖县甘泉路4号

邮编：211600

电话：0517-86800723

（第10 页   共 10 页）