服务范围：对全县83个小区雨污分流项目工程质量进行检测。

服务期：60天。

服务内容：

(1)由局工程质量安全与消防监管科牵头负责，聘请第三方检测机构，对该项目涉及的83个小区工程质量进行检测，检测项目包括:混凝土结构层厚度、混凝土强度、沥青路面厚度、雨水立管壁厚、雨水口连接管等5个方面;每个小区随机抽取不少于2个样品。

(2)由局工程质量安全与消防监管科牵头负责，聘请第三方检测机构，对83个小区的雨水管网CCTV检测，对污水管网闭水试验;每个小区抽取不少于2段，每段不少于50 米。

(3)由局工程质量安全与消防监管科牵头负责，聘请第三方单位，对83个小区的地下隐蔽工程开挖抽检，检测项目包括PE管材质量、垫层、包封等3个方面;每个小区雨污水管道各抽取不少于2个样品。

（4）各小区雨污水出水口增加氨氮、COD快检。

（5）项目上照片请带水印，内容包括项目名称、时间、地点、经纬度、内容等。

对工程检测合格的由项目建设单位支付，对工程检测不合格的由项目施工单位支付。